金诚信

数据防泄密方案

北京昱华源码科技有限公司

2026年04月03日

v1.0

Table of Contents

请在 Word 中按 Ctrl+A 全选后按 F9 更新目录

# 一、项目概况

## 1.1 项目背景

北京中科进出口有限责任公司是中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）的全资子公司，是国家新闻署批准的经营图书、期刊、电子文献进出口业务的专业进出口公司，主营出版物进出口、仪器设备进出口、文化体育产品进出口、版权贸易、展览展示、作者服务等业务。

公司IT机房设在城隍国际B座8层，面积6m*4m，铺设防静电地板，其中服务器机柜2台、网络机柜2台，服务器12台、存储3台、网络设备10台，UPS1台、立式空调1部；

业务系统5套，主要部署在物理服务器及部分vmware虚拟化平台上；

核心数据库数据量约500GB、论文资料PDF格式约10TB、办公及邮件附件约2TB；

员工（100人左右）通过有线和无线两种方式接入公司网络，出口带宽150Mbps；望京分支通过点对点专线与本部互联；武汉分公司员工5-10人，通过ADSL拨号接入互联网，访问公司业务系统。

## 1.2 建设内容

北京中科进出口有限责任公司承担着图书、期刊、电子文献进出口业务的出口工作，随着业务进一步拓展，将会有更多的业务系统运行，以更好的为高校等单位服务。未来企业的IT业务系统将面临各种不确定性，包括对计算、网络、存储等资源的需求不确定性，因此选用稳定、可控、可按需使用资源的IT基础架构是中科的必要选择。

目前急需改善及建设的内容包括：

### 机房环境改造：

目前机房环境不满足等保要求，存在影响业务运行的风险（防静电地板、线缆、UPS老化，机柜空间不足，整体功率超负载运行），需要：

机房装修

电气工程

防雷接地

窗户封堵

新风排风

精密空调

消防气灭

UPS电力

机柜、布线

基础网络环境改造

目前北京办公区员工通过无线和有线两种方式接入网络，有线网大约10年前铺设，线缆老化，部分链路不通，日常运维困难，出现链路问题时无法定位故障点；无线网络分2期建设，分别是6年前（4个ap）和2年前（4个华为ap）建设，目前已经实现无死角覆盖，但存在信号干扰和速度满的情况；需要：

接入交换机和核心交换机更换（7台24口接入、1台万兆核心）；

网络地址段规划及划分；（办公区、服务器区、互联网出口区等）

基础网管功能启用，实现端口、链路状态可视，能快速定位风险及故障；

武汉分支机构安全、稳定接入北京办公区网络；

无线覆盖更新，AC一套、AP 8台；

内线电话（工作座机）更新

电话网大约10年前铺设，线缆老化，部分链路不通，日常运维困难，出现链路问题时无法定位故障点；

本次建设使用无线wifi座机替换现有座机，满足日常内部通讯需求。

### 私有云平台建设

现有服务器老化，大部分服务器已在线运行5年以上，有些甚至超过8年；传统烟囱式的硬件建设，导致服务器资源利用率低下、冗余度差，给业务运行带来很大安全隐患；新业务上线，无法再增加物理服务器，空间不足、电力不足；各种文件无统一管理平台，分布在各系统和存储上，效率低、风险高；需要：

建设一套私有云平台，采用存算分离的架构，前端采用服务器虚拟化、网络虚拟化技术提供算力平台，后端存储采用分布式存储架构（支持块、文件、对象存储等多种协议）；

部署云管平台对计算、网络、存储资源进行高效管理；

支持云上、云下快速迁移，对于私有云平台的资源可快速备份到托管云平台，实现应用机容灾；对于私有云平台上的互联网类型业务可平滑迁移到托管云平台，实现私有云、托管云统一资源管理、调配。

### 信息安全建设

随着5G、wifi、各种app、各业务系统在企业普及，信息安全风险也随之而来，数据丢失（误删除、被窃取、设备丢失等）、被勒索加密、业务中断等都会给企业带来巨大损失，按照《网络安全法》中网络安全等级保护标准进行建设是有效降低和规避风险的有效方法，需按照二级等保标准进行安全建设：

部署互联网出口防火墙

部署上网行为管理

在云平台中部署安全资源池，提供日志审计、堡垒机、零信任、区域防火墙、入侵检测等功能组件

部署EDR终端安全管理模块

部署备份平台，定期进行恢复测试

引入漏洞扫描、风险评估等安全服务

# 三、需求清单

## 3.1 交换机

序号

产品名称

产品说明

数量

单位

1

交换机

万兆交换机，12个万兆SFP+光口，12个10/100/1000Base-T自适应电口；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/1080Mpps；支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN、堆叠等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；配置对应数量的光模块及线缆；

2

台

2

接入交换机

交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；配置对应数量的光模块及线缆；

6

台

3

核心交换机

光交换机，24个千兆SFP光口，4个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口；交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps,包转发率≥309Mpps/426Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。配置对应数量的光模块及线缆；

2

台

4

POE交换机

24个千兆POE端口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；配置对应数量的光模块及线缆；

1

台

5

无线AC控制器

新一代千兆网络控制器，自带3个千兆网口(提供1个网口扩展槽位),最大同时在线用户数4K，默认含1年网络特征识别库，默认可管理8个AP，8个交换机，集中转发最大支持64个AP，最大可管理256个AP或64台系列交换机，支持全网统一身份认证、行为管理与审计、应用层流控、VPN、支持管理AP和RS交换机、可被iBrain NMC做集群管理、可视化网管、东西向流量可视化、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵，内置128G固态硬盘

1

台

6

无线AP

Turbo Sense智感AI系列Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，内置有独立AI芯片，整机最大接入速率6.2445Gbps，支持USB口，支持2.5GE以太网口，支持业务质量感知、认证质量感知、网络质量感知、无线环境感知、边缘安全感知；支持PoE和12V/3A本地供电；支持802.1X/移动OA/短信/多因素等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。

8

台

## 3.2 语音电话

产品名称

产品描述

单位

数量

统一通信网关

2U中小容量分体式统一通信网关，双主控，双电源模块，单框最大192个FXS口或32个E1口，也可搭配SU-DT-SDH板卡组成最大126路光口E1，4个千兆网口，用于双主控备份，默认含96个融合通信用户许可，最高支持5000线注册容量，支持500路并发

台

1

统一网关模拟用户板

配套模拟用户板，提供16个FXS口和16个FXO口，支持断电逃生，RJ21接口

块

2

模拟用户线缆-10米

模拟电话线缆，RJ21接口（24路），10米（，1个RJ21接口（24路电话）使用1根

根

4

融合通信用户许可

IPPBX配套的用户许可授权软件包，每包含10个授权，根据需要购买根据需要配置

个

1

经典型IP话机

（含星网物联视网网终端软件V1.0）

经典型IP话机，2.4英寸彩屏，6个SIP账号，双百兆网口，支持Wi-Fi接入，1个USB接口，1个RJ9耳麦接口，支持PoE，带电源适配器

台

100

## 3.3 服务器和存储

序号

产品名称

产品说明

单位

数量

1

虚拟化一体机

硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Intel Xeon Gold 6526Y CPU@2.80GHZ（16C），内存：4*32GB DDR5 5600，系统盘：2*480GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。

3台* aServer-X5-2205标准产品 ,含：

6套* 计算服务器虚拟化软件V6.0;

6套* 网络虚拟化软件V6.0;

6套* 安全虚拟化软件V6.0（企业版）;

6套* 云计算管理软件V6.0 高级版;

3年* SDDC基础运维软件V1.0（一体机版）;

台

3

2

企业级分布式存储

硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+4万兆光口。

功能描述：企业级分布式存储EDS，通过标准服务器和软件定义技术构建存储资源池，实现弹性扩展、按需分配，为不同业务分配不同存储资源（高性能存储资源、低成本大容量存储资源等）。EDS存储可提供软硬一体化交付或纯软件交付两种方式，一个平台支持块、文件、对象多种存储服务。

3台* aStor-EDS1250-W标准产品 ,含：

2套* 企业级安全分布式存储软件V5.0（EDS均衡型存储授权-100T）;

6个* 国产固态硬盘-1.92T-U.2 NVME SSD（读密集型）;

24个* 机械硬盘8T;

3年* EDS基础运维服务;

台

3

3

企业级数据备份与恢复系统

硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+2万兆光口。

1台* aStor-Backup-1250W标准产品 ,含：

1套* 企业级数据备份与恢复系统软件V3.0（50T)-高级版(EasyProtect）;

1个* 服务器机械硬盘64T（8*8T）;

3年* 备份软件升级服务【含软件升级（适用于(EasyProtect）软件版本）】;

3年* 产品质保（标准版）;

台

1

## 3.4 安全

序号

产品名称

产品说明

单位

1

全网行为管理

性能参数：网络层吞吐量（大包）：3.6Gb，应用层吞吐量：450Mb，带宽性能：300Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：100Mb，支持用户数：800，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：400，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：800，防泄密终端数上限(需单独收费)：3000，包转发率：45Kpps，每秒新建连接数：4000，最大并发连接数：150000。

硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。

功能描述：全网行为管理聚焦企事业组织网络行为安全，实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。

台

1

2

下一代防火墙

性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量（不含WAF）：450M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：20，SSL VPN最大用户数（单独购买）：60，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：160M，IPSec VPN 最大接入数：300，IPSec VPN吞吐量：270M。

硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。

功能描述：下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。

台

1

3

日志分析管理系统

性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，数据盘：2T*2（raid1），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。

硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。

台

1

4

运维安全管理系统

性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。

硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：4T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。

功能描述：运维安全管理系统（堡垒机OSM），将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行，加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率，如新的安全策略在主机上的统一应用等；另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。

台

1

5

统一端点安全管理系统

性能参数：最大支持管控aES客户端数量：1W点。

安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理平台需搭配客户端软件一齐使用，单独购买无效，含1年升级维护费用

1套* 统一端点安全管理系统软件V6.0（产品控制中心） ,含：

150套* 端点安全软件V6.0（PC全量版）;

20套* 端点安全软件V6.0（服务器全量版）;

套

1

6

零信任

SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300，最大理论建议并发用户数：400，最大理论https并发连接数（个）：15000，理论https新建连接数（个/秒）：60；IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）：85，理论并发隧道数（Tunnel）：300。

硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。

1台* aTrust-1000-B1030M标准产品 ,含：

1套* 零信任访问控制系统软件V2.0;

200套* 零信任接入授权（授权买断）;

台

1

## 3.5 机房建设

# 一、项目概况

## 1.1 项目背景

北京中科进出口有限责任公司是中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）的全资子公司，是国家新闻署批准的经营图书、期刊、电子文献进出口业务的专业进出口公司，主营出版物进出口、仪器设备进出口、文化体育产品进出口、版权贸易、展览展示、作者服务等业务。

公司IT机房设在城隍国际B座8层，面积6m*4m，铺设防静电地板，其中服务器机柜2台、网络机柜2台，服务器12台、存储3台、网络设备10台，UPS1台、立式空调1部；

业务系统5套，主要部署在物理服务器及部分vmware虚拟化平台上；

核心数据库数据量约500GB、论文资料PDF格式约10TB、办公及邮件附件约2TB；

员工（100人左右）通过有线和无线两种方式接入公司网络，出口带宽150Mbps；望京分支通过点对点专线与本部互联；武汉分公司员工5-10人，通过ADSL拨号接入互联网，访问公司业务系统。

## 1.2 建设内容

北京中科进出口有限责任公司承担着图书、期刊、电子文献进出口业务的出口工作，随着业务进一步拓展，将会有更多的业务系统运行，以更好的为高校等单位服务。未来企业的IT业务系统将面临各种不确定性，包括对计算、网络、存储等资源的需求不确定性，因此选用稳定、可控、可按需使用资源的IT基础架构是中科的必要选择。

目前急需改善及建设的内容包括：

### 机房环境改造：

目前机房环境不满足等保要求，存在影响业务运行的风险（防静电地板、线缆、UPS老化，机柜空间不足，整体功率超负载运行），需要：

机房装修

电气工程

防雷接地

窗户封堵

新风排风

精密空调

消防气灭

UPS电力

机柜、布线

基础网络环境改造

目前北京办公区员工通过无线和有线两种方式接入网络，有线网大约10年前铺设，线缆老化，部分链路不通，日常运维困难，出现链路问题时无法定位故障点；无线网络分2期建设，分别是6年前（4个ap）和2年前（4个华为ap）建设，目前已经实现无死角覆盖，但存在信号干扰和速度满的情况；需要：

接入交换机和核心交换机更换（7台24口接入、1台万兆核心）；

网络地址段规划及划分；（办公区、服务器区、互联网出口区等）

基础网管功能启用，实现端口、链路状态可视，能快速定位风险及故障；

武汉分支机构安全、稳定接入北京办公区网络；

无线覆盖更新，AC一套、AP 8台；

内线电话（工作座机）更新

电话网大约10年前铺设，线缆老化，部分链路不通，日常运维困难，出现链路问题时无法定位故障点；

本次建设使用无线wifi座机替换现有座机，满足日常内部通讯需求。

### 私有云平台建设

现有服务器老化，大部分服务器已在线运行5年以上，有些甚至超过8年；传统烟囱式的硬件建设，导致服务器资源利用率低下、冗余度差，给业务运行带来很大安全隐患；新业务上线，无法再增加物理服务器，空间不足、电力不足；各种文件无统一管理平台，分布在各系统和存储上，效率低、风险高；需要：

建设一套私有云平台，采用存算分离的架构，前端采用服务器虚拟化、网络虚拟化技术提供算力平台，后端存储采用分布式存储架构（支持块、文件、对象存储等多种协议）；

部署云管平台对计算、网络、存储资源进行高效管理；

支持云上、云下快速迁移，对于私有云平台的资源可快速备份到托管云平台，实现应用机容灾；对于私有云平台上的互联网类型业务可平滑迁移到托管云平台，实现私有云、托管云统一资源管理、调配。

### 信息安全建设

随着5G、wifi、各种app、各业务系统在企业普及，信息安全风险也随之而来，数据丢失（误删除、被窃取、设备丢失等）、被勒索加密、业务中断等都会给企业带来巨大损失，按照《网络安全法》中网络安全等级保护标准进行建设是有效降低和规避风险的有效方法，需按照二级等保标准进行安全建设：

部署互联网出口防火墙

部署上网行为管理

在云平台中部署安全资源池，提供日志审计、堡垒机、零信任、区域防火墙、入侵检测等功能组件

部署EDR终端安全管理模块

部署备份平台，定期进行恢复测试

引入漏洞扫描、风险评估等安全服务

# 三、需求清单

## 3.1 交换机

序号

产品名称

产品说明

数量

单位

1

交换机

万兆交换机，12个万兆SFP+光口，12个10/100/1000Base-T自适应电口；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/1080Mpps；支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN、堆叠等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；配置对应数量的光模块及线缆；

2

台

2

接入交换机

交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；配置对应数量的光模块及线缆；

6

台

3

核心交换机

光交换机，24个千兆SFP光口，4个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口；交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps,包转发率≥309Mpps/426Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。配置对应数量的光模块及线缆；

2

台

4

POE交换机

24个千兆POE端口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；配置对应数量的光模块及线缆；

1

台

5

无线AC控制器

新一代千兆网络控制器，自带3个千兆网口(提供1个网口扩展槽位),最大同时在线用户数4K，默认含1年网络特征识别库，默认可管理8个AP，8个交换机，集中转发最大支持64个AP，最大可管理256个AP或64台系列交换机，支持全网统一身份认证、行为管理与审计、应用层流控、VPN、支持管理AP和RS交换机、可被iBrain NMC做集群管理、可视化网管、东西向流量可视化、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵，内置128G固态硬盘

1

台

6

无线AP

Turbo Sense智感AI系列Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，内置有独立AI芯片，整机最大接入速率6.2445Gbps，支持USB口，支持2.5GE以太网口，支持业务质量感知、认证质量感知、网络质量感知、无线环境感知、边缘安全感知；支持PoE和12V/3A本地供电；支持802.1X/移动OA/短信/多因素等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。

8

台

## 3.2 语音电话

产品名称

产品描述

单位

数量

统一通信网关

2U中小容量分体式统一通信网关，双主控，双电源模块，单框最大192个FXS口或32个E1口，也可搭配SU-DT-SDH板卡组成最大126路光口E1，4个千兆网口，用于双主控备份，默认含96个融合通信用户许可，最高支持5000线注册容量，支持500路并发

台

1

统一网关模拟用户板

配套模拟用户板，提供16个FXS口和16个FXO口，支持断电逃生，RJ21接口

块

2

模拟用户线缆-10米

模拟电话线缆，RJ21接口（24路），10米（，1个RJ21接口（24路电话）使用1根

根

4

融合通信用户许可

IPPBX配套的用户许可授权软件包，每包含10个授权，根据需要购买根据需要配置

个

1

经典型IP话机

（含星网物联视网网终端软件V1.0）

经典型IP话机，2.4英寸彩屏，6个SIP账号，双百兆网口，支持Wi-Fi接入，1个USB接口，1个RJ9耳麦接口，支持PoE，带电源适配器

台

100

## 3.3 服务器和存储

序号

产品名称

产品说明

单位

数量

1

虚拟化一体机

硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Intel Xeon Gold 6526Y CPU@2.80GHZ（16C），内存：4*32GB DDR5 5600，系统盘：2*480GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。

3台* aServer-X5-2205标准产品 ,含：

6套* 计算服务器虚拟化软件V6.0;

6套* 网络虚拟化软件V6.0;

6套* 安全虚拟化软件V6.0（企业版）;

6套* 云计算管理软件V6.0 高级版;

3年* SDDC基础运维软件V1.0（一体机版）;

台

3

2

企业级分布式存储

硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+4万兆光口。

功能描述：企业级分布式存储EDS，通过标准服务器和软件定义技术构建存储资源池，实现弹性扩展、按需分配，为不同业务分配不同存储资源（高性能存储资源、低成本大容量存储资源等）。EDS存储可提供软硬一体化交付或纯软件交付两种方式，一个平台支持块、文件、对象多种存储服务。

3台* aStor-EDS1250-W标准产品 ,含：

2套* 企业级安全分布式存储软件V5.0（EDS均衡型存储授权-100T）;

6个* 国产固态硬盘-1.92T-U.2 NVME SSD（读密集型）;

24个* 机械硬盘8T;

3年* EDS基础运维服务;

台

3

3

企业级数据备份与恢复系统

硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+2万兆光口。

1台* aStor-Backup-1250W标准产品 ,含：

1套* 企业级数据备份与恢复系统软件V3.0（50T)-高级版(EasyProtect）;

1个* 服务器机械硬盘64T（8*8T）;

3年* 备份软件升级服务【含软件升级（适用于(EasyProtect）软件版本）】;

3年* 产品质保（标准版）;

台

1

## 3.4 安全

序号

产品名称

产品说明

单位

1

全网行为管理

性能参数：网络层吞吐量（大包）：3.6Gb，应用层吞吐量：450Mb，带宽性能：300Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：100Mb，支持用户数：800，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：400，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：800，防泄密终端数上限(需单独收费)：3000，包转发率：45Kpps，每秒新建连接数：4000，最大并发连接数：150000。

硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。

功能描述：全网行为管理聚焦企事业组织网络行为安全，实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。

台

1

2

下一代防火墙

性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量（不含WAF）：450M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：20，SSL VPN最大用户数（单独购买）：60，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：160M，IPSec VPN 最大接入数：300，IPSec VPN吞吐量：270M。

硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。

功能描述：下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。

台

1

3

日志分析管理系统

性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，数据盘：2T*2（raid1），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。

硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。

台

1

4

运维安全管理系统

性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。

硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：4T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。

功能描述：运维安全管理系统（堡垒机OSM），将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行，加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率，如新的安全策略在主机上的统一应用等；另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。

台

1

5

统一端点安全管理系统

性能参数：最大支持管控aES客户端数量：1W点。

安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理平台需搭配客户端软件一齐使用，单独购买无效，含1年升级维护费用

1套* 统一端点安全管理系统软件V6.0（产品控制中心） ,含：

150套* 端点安全软件V6.0（PC全量版）;

20套* 端点安全软件V6.0（服务器全量版）;

套

1

6

零信任

SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300，最大理论建议并发用户数：400，最大理论https并发连接数（个）：15000，理论https新建连接数（个/秒）：60；IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）：85，理论并发隧道数（Tunnel）：300。

硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。

1台* aTrust-1000-B1030M标准产品 ,含：

1套* 零信任访问控制系统软件V2.0;

200套* 零信任接入授权（授权买断）;

台

1

## 3.5 机房建设